COMENTARIOS PROCESO DE LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA-R03

- Los precios de los insumos nuevos considerados en el A.C.U. de la partida 1010.G1 Baranda Rústica de Madera de Huayruro de Altura H=1.00m en Terreno Natural, están con IGV. Considerar también deflactación de precios. Para esta misma partida no se adjunta la cotización de los pasamanos de madera D=4" L=1m

- La partida 805.J TUBERÍA HDPE LISA Ø 28" (SUMINISTRO EINSTALACIÓN) considera 1.5 m de tubería por metro de tubería, lo cual es un desperdicio muy elevado (50%), quizás se pretendió colocar 1.05 (5% de desperdicio). El título de la partida considera un diámetro de tubería de 28 pulgadas (700mm); sin embargo, se considera en el insumo una tubería de 800 mm (32 pulgadas).

- Considerar en el análisis de costos unitarios los precios de los insumos nuevos deflactados, para no tener problemas en los reajustes de precios por fórmula polinómica.

PD=PA*Io/Ia

PD	: Precio deflactado del recurso a la fecha del presupuesto inicial

PA	: Precio actual del recurso a la fecha de la cotización

Io	: Índice del recurso a la fecha del presupuesto inicial.

Ia	: Índice del recurso a la fecha de la cotización.